需求任务书

| 需求任务名称： | 营销中心-李强-机械阀控优化方案（开发需求） |
| --- | --- |
| 项目/需求负责人： |  |
| 产品经理： | 郭海桃 |

浙江威星智能仪表股份有限公司

PART1 基本信息

| 需求接受日期 | 2025.2.14 | 下发时间 | 2025年 2 月 17 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 营销中心-李强-机械阀控优化方案（开发需求） |  |  |
| 需求采集卡附件 |  |  |  |
| 项目级别 （若为营销中心需求则等待相应等级对应的领导签字（同意邮件），同时产品经理需根据销量售价判断是否满足此等级） | □王者项目 □预估毛利润率达到35%以上，预计民用订单超过10000台，商业产品订单超过2000台，工业产品订单超过100台； □预估毛利润率不低于25%，预计民用订单超过50000台，商业产品订单超过5000台，工业产品订单超过500台； □有助于公司提升行业知名度，扩大威星品牌效应。 |  |  |
|  | ☑黄金项目 □预估毛利润率达到25%以上，预计民用订单超过8000台，商业产品订单超过1000台，工业产品订单超过50台； □预估毛利润率不低于15%，预计民用订单超过30000台，商业产品订单超过3000台，工业产品订单超过300台。 |  |  |
|  | □白银项目 □预估毛利润率达到20%以上，预计订单超过5000台； □预估毛利润率不低于15%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □青铜项目 □预估毛利润率达到15%以上，预计订单超过2000台； □预估毛利润率不低于10%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □配型需求（不涉及开发需求） |  |  |
|  | □系统需求 |  |  |
| 任务类型 | ☑A：全新产品开发； □B：产品升级，客户定制，涉及开发任务量比较大；包括可靠性验证的相关需求； □C：终端产品配型：对现有的产品模块进行组装，不涉及开发或开发量很小； |  |  |

PART2 需求描述

| 序号 | 描述项 | 描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求背景 | 客户目前使用产品 |  |  |  |  |
|  |  | 需求原因（客户使用场景） |  | 优化产品现存不足的同时为2025年基础年低价策略，冲击市场 |  |  |
|  |  | 新产品应用环境 |  |  |  |  |
|  |  | 需求量预估 |  |  |  |  |
| 2 | 客户联系方式 | 公司名称 |  |  |  |  |
|  |  | 提出人姓名 |  |  |  |  |
|  |  | 提出人职位 |  |  |  |  |
|  |  | 提出人联系方式 |  |  |  |  |
| 3 | 需求内容 | 一、需求概要： - 优化产品的结构问题 - 面盖高度过高，易积泥； - 电池仓密封未达到理想效果，易进水； - 执行器密封未达到理想效果，易进水； - 目前使用胶水有一定吸水性，易进水汽，导致主控板失效。 - 低价冲击市场 为2025年基础年低价策略，低价冲击市场。 二、水表基础信息： - 水表类型：机械 □超声 电磁 - 采样方式：无磁 ☑磁阻 超声波 电磁 - 壳体材质：铜 □铁 塑料 □不锈钢 □碳钢 - 水表口径：15 ☑20 25 □32 40 □50 65 □80 100 □150 200 其他： - 量程比：80 □100 125 ☑160 250 □400 其他： - 阀门配置：有 □无 - 天线配置：内置 ☑外置：长度 (默认1米) - 模组配置：常规 □特规： - 卡配置：常规（杭州电信） 常规（杭州移动） □特规： - 协议配置：常规（威星协议） □特规： - 系统配置：常规（威星集抄系统） □特规： （需后台对接） - 特殊要求（备注）： NB和cat1 两种 - 备注：（可附初稿技术文档内容） 要求完成时间： 2025 年4 月 1 日 |  |  |  |  |
| 1· | 需求分析 （主要将需进行开发需求确认项进行汇总） | 需求分析 |  |  |  |  |
|  |  | - 评审会议结论项：输出低成本机械阀控水表 - 产品属性： （1）基表： - 壳体材质：铸造铅黄铜 - 中罩材质：不锈钢材质 - 机芯：湿式水平旋翼式，多流束 - 内置阀门：低功耗电动球阀， - 执行器：阀门动作电流＜20mA；动作寿命次数≥10000次 - 性能参数： DN15:2.5m³/h：编号111070201-0018 属性合并：15,多流束,半液封,脉冲采样,铜壳,H,R30,R100,威星LOGO 双磁钢指针 中罩内孔φ64mm，浪花款,宁波永德信 DN20:4.0m³/h：编号111070201-0019 属性合并：20,多流束,半液封,脉冲采样,铜壳,H,T30,R100,威星LOGO 双磁钢指针 中罩内孔φ64mm，浪花款,宁波永德信 DN25:4.0m³/h：编号111070201-0020 属性合并：25,多流束,半液封,脉冲采样,铜壳,H,T30,R100,威星LOGO 双磁钢指针 中罩内孔φ64mm，浪花款,宁波永德信 - 量程比：100、160 - 上下游流场敏感度：U0D0 - 压力等级：1.0MPa，1.6MPa - 压损等级：≤△P63 （2）模块： - 环境等级：O级 - 工作电源：3.6V锂电池，可独立更换 - 电磁环境等级：E2 - 硬件端工作内容：硬件重新设计主控板，电路图不变，采用两线制执行器，通讯模组NB-IoT采用通用模组；Cat.1采用中移ML307R - 嵌软端工作内容：协议参考威星智能通用协议《NB-IoT 水表数据通讯协议》内容开发； - 结构端工作内容：外壳重新设计或者采用公模，以及bom输出等工作； - 工装端工作内容：输出对应的检测工装； - 整机测试：按照《机械水表测试大纲》测试； - 型评取证：产品需进行型评取证； - 输出属性：材质:铜合金、磁阻脉冲采样、阀控、DN15\20\25、R100 温度等级：T30、环境等级：O级、电磁环境等级：E2、流场敏感度：U0D0、压力等级：1.0MPa\1.6MPa。 - 输出产品状态：产成品。 总体完成时间：2025年4月1日完成 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 林贤顺 |  |
| 5 | 技术方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 硬件端工作内容：硬件重新设计主控板，采用两线制执行器，通讯模组NB-IoT采用九联UMN601、利尔达MB26、移远BC300Y；Cat.1采用中移ML307R - 嵌软端工作内容：协议参考威星智能通用协议《NB-IoT 水表数据通讯协议》内容开发； - 结构端工作内容：外壳重新设计或者采用公模，以及bom输出等工作； - 工装端工作内容：输出对应的检测工装； - 整机测试：按照《机械水表测试大纲》测试； - 产品需进行型评取证：DN15\25两种口径*两款内置\外置天线*三款模组 每款各4台，共48台（实际样机数量：以根据合规认证部沟通合并样机为准） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 李季 |

产品管理部经理：

研发副总经理/总经理助理：

总经理批准：

PART3 实施方案与计划

| 计划开工日期* | 2025年3月3日 | 计划完成日期 | 2025年6月20日 | 项目经理 | 李林翰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施方案 | 根据技术方案进行 |  |  |  |  |
| 任务分解 序号; 分解步骤; 工作内容说明; 负责人; 计划完成时间; 实际完成时间. 1; 硬件(NB); NB主控板设计/硬件评审; 黄驰洋、杨伟成; 2025/3/31. 打板贴片; 黄驰洋、杨伟成; 2025/4/10. 主控板提供给嵌软; 黄驰洋、杨伟成; 2025/4/11. 烧完程序验证后给到工装; 黄驰洋、杨伟成; 预计 2025/4/13. 天线匹配; 黄驰洋、杨伟成; 2025/4/20. 硬件内测; 黄驰洋、杨伟成; 程序好后一周. 硬件（Cat.1）; Cat.1主控板设计/硬件评审; 黄驰洋、杨伟成; 2025/4/7. 打板贴片; 黄驰洋、杨伟成; 2025/4/17. 主控板提供给嵌软; 黄驰洋、杨伟成; 2025/4/18. 天线匹配; 黄驰洋、杨伟成; 2025/4/28. 硬件内测; 黄驰洋、杨伟成; 程序好后一周. 2; 嵌软; 根据协议开发; 郭梦恩; 根据主控板评审情况定. 嵌软内测; 郭梦恩; 2025/4/18. 嵌软提测; 郭梦恩; 2025/4/21. 3; 结构; 提供禁布图; 盛兴飞; 2025/3/21. 快速成型件（主控板出来后，因有两种主控板需要多打几套；在取型评之前给出）; 盛兴飞. 外壳重新设计完成; 盛兴飞; 2025/3/31. 结构评审（评审预留时间）; 盛兴飞; 2025/3/20—3/31. 开模评审; 盛兴飞; 2025/4/4. 开模完成; 盛兴飞; 2025/5/26. 样机组装; 盛兴飞; 根据需要. 4; 工装; 输出检测工装（NB、Cat.1共用）; 王晓枫; 预计2025/5/13. 5; 测试; 整机测试; 杨雨晨; 2025/5/9. 6; 输出; 硬件Bom输出; 黄驰洋、杨伟成; 测试通过后两天内. 产成品、bom输出; 盛兴飞; 2025/6/20. 任务输出结果 序号; 结果; 说明. 1. 2. 3. …. |

项目/需求负责人：

产品经理：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：

PART4 需求变更

| 变更提交日期 | 年 月 日 | 变更提出人 | 连成鹏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更原因说明 |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |

需求方分管领导确认：

产品经理：				                  项目/需求负责人：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：

PART5 任务交付确认

| 产品经理确认： |  | 需求方代表确认： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果接收日期： | 年 月 日 | 结果确认日期： | 年 月 日 |
| 其他说明： |  |  |  |