需求任务书

| 需求任务名称： | 营销中心-民膜-深燃定制民用NB物联网安全模组后付费膜表锂电款-开发需求 |
| --- | --- |
| 项目/需求负责人： |  |
| 产品经理： | 张景雲 |

浙江威星智能仪表股份有限公司

PART1 基本信息

| 需求接受日期 | 2025年6月9日 | 下发时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 营销中心-民膜-深燃定制民用NB物联网安全模组后付费膜表锂电款-开发需求 |  |  |
| 需求采集卡附件 |  |  |  |
| 项目级别 | □王者项目 □预估毛利润率达到35%以上，预计民用订单超过10000台，商业产品订单超过2000台，工业产品订单超过100台； □预估毛利润率不低于25%，预计民用订单超过50000台，商业产品订单超过5000台，工业产品订单超过500台； □有助于公司提升行业知名度，扩大威星品牌效应。 |  |  |
|  | □黄金项目 □预估毛利润率达到25%以上，预计民用订单超过8000台，商业产品订单超过1000台，工业产品订单超过50台； □预估毛利润率不低于15%，预计民用订单超过30000台，商业产品订单超过3000台，工业产品订单超过300台。 |  |  |
|  | 白银项目 □预估毛利润率达到20%以上，预计订单超过5000台； □预估毛利润率不低于15%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □青铜项目 □预估毛利润率达到15%以上，预计订单超过2000台； □预估毛利润率不低于10%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □配型需求（不涉及开发需求） |  |  |
| 任务类型 | □A：全新产品开发； □B：产品升级，客户定制，涉及开发任务量比较大；包括可靠性验证的相关需求； C：终端产品配型：对现有的产品模块进行组装，不涉及开发或开发量很小； |  |  |

PART2 需求描述

| 序号 | 描述项 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求背景 | 客户目前使用产品 | 碱电有阀后台预付费NB表 |
|  |  | 需求原因（客户痛点） | 目前碱电有阀后台预付费NB表表无法适应户外挂表，主要是受防水和电池使用寿命等因素影响，为满足户外挂表，集团要求睿荔科技开发一款：1、锂电，寿命10年，每天上告一次；2、无阀；3、防护等级要求IP66；4、兼容集团现在的抄表平台；5、要求10月前完成型批证书的取证工作，保证客户能够下单生产；6、铭牌标识“无阀”。 |
|  |  | 新产品应用环境 |  |
|  |  | 需求量预估 |  |
| 2 | 客户联系方式 | 公司名称 | 深圳市睿荔科技有限公司 |
|  |  | 提出人姓名 | 闫宝祥 |
|  |  | 提出人职位 | 集团市场客服部经理 |
|  |  | 提出人联系方式 | 13922848334 |
| 3 | 需求内容 | 基表信息： - 基表品牌：前卫克罗姆QK4000 - 型号规格：G2.5 - 特殊要求：1、锂电，寿命10年，每天上告一次；2、无阀；3、防护等级要求IP66； 4、兼容集团现在的抄表平台；5、要求10月前完成型批证书的取证工作，保证客户能够下单生产；6、铭牌标识“无阀”。 配型信息： - 通讯方式：NBC - 付费方式：后付费 - 供电方式：锂电（26500+SPC1520） - 液晶屏：有液晶 - 阀门：无阀 - 取信方式：板载霍尔 - SIM卡属性：杭州电信、替代料：深圳电信 - 条码规则：深燃表号规则 - 协议/标准：深燃标准协议 - 涉及系统：赛易特 |  |
| 4 | 需求分析 | 需求等级：白银需求，涉及结构、硬件、嵌软工作。 1、结构端：前卫克罗姆QK4000铝壳，G2.5，锂电（26500+SPC1520），无阀，IP66，带阀门接插件，输出睿荔科技（睿荔杭州分公司）锂电产品。铭牌标识“无阀”。 共需输出2款产品，产品输出时带开盖功能： - 前卫克罗姆QK4000铝壳+IP66+锂电+无阀+移远BC95-GF SA； - 前卫克罗姆QK4000铝壳+IP66+锂电+无阀+有方N316-CN-01-S1。 2、硬件端：参考睿荔新外观民膜表带开盖的主控板，WLWn-B48，复旦微LG048+移远BC95-GF SA/有方N316-CN-01-S1，NBC，锂电（26500+SPC1520，寿命10年，每天上告一次），板载霍尔，无阀，SIM卡使用杭州电信（替代料：深圳电信），配合输出睿荔杭州分公司锂电民膜的产品，产品输出时带开盖功能。 3、嵌软端：参考带开盖功能的深燃睿荔新外观民膜表，符合《深圳NB表新增功能2025-5-28》的程序，WLWn-B48，复旦微LG048+移远BC95-GF SA/有方N316-CN-01-S1，锂电供电（26500+SPC1520，寿命10年，每天上告一次），兼容集团现在的抄表平台，输出睿荔杭州分公司的产品。 4、输出产品名称： HH-NBC-JB(V1.0.0)型深燃定制民用NB-IoT物联网后付费深燃芯膜式燃气表。 5、输出产品状态：试制。 6、CPA证号：提供型评和防爆取证资料，以睿荔科技名义取证。 产品经理：张景雲 |  |
| 5 | 技术方案 | 需求等级：白银需求，涉及结构、硬件、嵌软工作。输出睿荔新外观锂电无阀产品，产品需具备开盖功能。 1、结构端：在深燃睿荔新外观QK4000加密模组产品的基础上，输出锂电供电，无阀，满足IP66防护等级的产品，共需输出移远BC95-GF SA、有方N316-CN-01-S1版本，合计2款产品。优化电池仓设计，需考虑换锂电时无需破坏深检塑封。 2、硬件端：深燃睿荔新外观系列，WLWn-B48主控板，复旦微LG048+移远BC95-GF SA/有方N316-CN-01-S1，锂电供电（26500+SPC1520，寿命10年，每天上告一次），产品输出时带开盖功能。板载霍尔，无阀，SIM卡使用杭州电信（替代料：深圳电信）。 3、嵌软端：深燃睿荔新外观系列，WLWn-B48主控板，复旦微LG048+移远BC95-GF SA/有方N316-CN-01-S1，参考带开盖功能的深燃睿荔新外观民膜表，符合《深圳NB表新增功能2025-5-28》的程序，符合锂电供电要求（26500+SPC1520，寿命10年，每天上告一次），产品配置为后付费。需要整理现有关阀功能列表，给予无阀情况下的处理逻辑，提交产品经理向深燃备案说明。 4、提供型评及防爆取证资料，以睿荔科技名义取证，取证外壳结构可用手板件，硬件提供的主控板器件考虑全焊接。尽快安排取证，9月底前取得证书，应对于深燃5-6万订单。 5、此产品不在睿荔自动化产线生产，也不涉及睿荔自动化线工装。 6、预估开发周期：5周（不包括电池盒盖板开模打样确认时间）。 技术方案负责人： 张景雲、李文华 |  |

产品管理部经理：

研发副总经理/总经理助理：

总经理批准：

PART3 实施方案与计划

| 计划开工日期* | 年 月 日 | 计划完成日期 | 年 月 日 | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施方案 |  |  |  |  |  |
| 任务分解 序号; 分解步骤; 工作内容说明; 负责人; 计划完成时间; 实际完成时间. 任务输出结果 序号; 结果; 说明. 1; （产品配型应遵循标准产品名称命名规则）; （遵循标准型号命名规则）. 2. 3. …. |

项目/需求负责人：

产品经理：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：

PART4 需求变更

| 变更提交日期 | 年 月 日 | 变更提出人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更原因说明 |  |  |  |
| 变更内容 | 要求完成时间： 年 月 日 |  |  |

需求方分管领导确认：

产品经理：				                  项目/需求负责人：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：

PART5 任务交付确认

| 产品经理确认： |  | 需求方代表确认： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果接收日期： | 年 月 日 | 结果确认日期： | 年 月 日 |
| 其他说明： |  |  |  |