需求任务书

| 需求任务名称： | 川渝大区—保供开发—华润03协议民超按重庆计量院检测输出 |
| --- | --- |
| 项目/需求负责人： |  |
| 产品经理： | 梁宇 |

浙江威星智能仪表股份有限公司

PART1 基本信息

| 需求接受日期 | 2025 年 12 月 5日 | 下发时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 川渝大区—保供开发—华润03协议民超按重庆计量院检测输出 |  |  |
| 需求采集卡附件 |  |  |  |
| 项目级别 | □王者项目 □预估毛利润率达到35%以上，预计民用订单超过10000台，商业产品订单超过2000台，工业产品订单超过100台； □预估毛利润率不低于25%，预计民用订单超过50000台，商业产品订单超过5000台，工业产品订单超过500台； □有助于公司提升行业知名度，扩大威星品牌效应。 |  |  |
|  | □黄金项目 □预估毛利润率达到25%以上，预计民用订单超过8000台，商业产品订单超过1000台，工业产品订单超过50台； □预估毛利润率不低于15%，预计民用订单超过30000台，商业产品订单超过3000台，工业产品订单超过300台。 |  |  |
|  | ☑白银项目 □预估毛利润率达到20%以上，预计订单超过5000台； □预估毛利润率不低于15%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □青铜项目 □预估毛利润率达到15%以上，预计订单超过2000台； □预估毛利润率不低于10%，预计订单超过10000台。 |  |  |
|  | □配型需求（不涉及开发需求） |  |  |
| 任务类型 | □A：全新产品开发； ☑B：产品升级，客户定制，涉及开发任务量比较大；包括可靠性验证的相关需求； □C：终端产品配型：对现有的产品模块进行组装，不涉及开发和测试等； |  |  |

PART2 需求描述

| 序号 | 描述项 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求背景 | 客户目前使用产品及销量 | 民用、商业物联网膜式燃气表，民用、商业物联网超声波燃气表 |
|  |  | 需求原因（客户痛点） |  |
|  |  | 新产品应用环境 |  |
|  |  | 需求量预估 | 10000 |
| 2 | 客户联系方式 | 公司名称 | 重庆燃气集团物资分公司 |
|  |  | 提出人姓名 |  |
|  |  | 提出人职位 |  |
|  |  | 提出人联系方式 |  |
| 3 | 需求内容 | 背景：本需求对超声波燃气表而提出的，开发符合重庆院检测要求的表具，针对重庆燃气售卖的华润03协议民超表。 因重庆省院只能检工况表，经确认输出产品为工况。 基表信息： - 基表品牌：威星斜压封基表 - 规格型号：G2.5、G4 - 特殊要求：无补偿 配型信息： - 计费模式：后付费 - 通讯方式：杭州电信NB - 阀门配置：四线快关阀（关到位） 4 供电方式：6V碱电 5 液晶显示：有液晶 6 条码规则：华润规则 7 协议/标准：华润03协议 |  |
| 4 | 需求分析 | - 项目等级：白银，涉及嵌软，硬件开发工作 2、结构：使用威星斜压封基表，无补偿。 3、硬件：开发26版规划的民超主控板，SIM卡用杭州电信。 4、嵌软：对接客户定制协议。按重庆计量院要求输出程序。 5、输出产品状态：试制 6、输出产品名称：HU-NBC-JB(V2.0.0)型重庆燃气民用NB-IoT物联网后付费/后台预付费超声波燃气表 7 该需求需重新取证（合并到26版民用NB-IoT威星通用版超声波燃气表开发项目中） 产品经理：梁宇 |  |
| 5 | 技术方案 | 本需求主要为重燃民超（华润03协议民超）定制开发，主要涉及嵌软，硬件开发工作： - 结构：采用华润民用4线关到位阀门基表，负责产品文件bom输出，取证BOM，取证资料输出，以及提测样机准备。 - 硬件：开发最新规划的民超主控板，协助提供取证资料。具体功能要求如图片所示： 3、嵌软：对接华润03民用协议。在最新开发的民超主控板上按重庆计量院要求输出程序，此前已按照重庆计量院要求输出过商超程序。 5、系统：开发完成后与客户系统进行联调；由产品经理协调客户端联调工作 6、预估工作量：8周 技术方案负责人：梁宇，李文华 |  |

产品管理部经理：

研发副总经理/总经理助理：

总经理批准：

PART3 实施方案与计划

| 计划开工日期* | 2025年12月11日 | 计划完成日期 | 2026年 | 项目经理 | 刘丽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施方案 | - 1、结构：威星斜压封基表、G2.5、G4、无补偿、四线快关阀（关到位）、6V碱电、工况。 2、硬件：开发26版规划的民超主控板（LG048+华大CIU32L071），SIM卡用杭州电信、开盖报警、掉电上告。九联NB17?移远EC626? 3、嵌软：对接客户定制协议。按重庆计量院要求输出程序。 4、需输出取证资料和取证编码。 5、输出产品名称：HU-NBC-JB(V2.0.0)型重庆燃气民用NB-IoT物联网后付费/后台预付费超声波燃气表（工况） |  |  |  |  |
| 任务分解 序号; 工作内容说明; 负责人; 计划完成时间; 实际完成时间. 1; 硬件评审; 黄驰洋; 12月11日; 12月11日. 2; 提供主控板; 黄驰洋. 3; 工装开发; 王晓枫. 4; 样机组装; 陈斌. 5; 取证程序开发; 杨卉卉. 6; 硬件验证; 黄驰洋. 7; 取证资料提供; 黄驰洋、陈斌. 8; 取证编码输出; 黄驰洋、陈斌. 9; 程序开发，提交外测; 杨卉卉. 10; 外部测试. 11; 产品输出; 黄驰洋、陈斌、杨卉卉. 任务输出结果 序号; 结果; 说明. 1; （产品配型应遵循标准产品名称命名规则）; （遵循标准型号命名规则）. 2. 3. …. |

项目/需求负责人：

产品经理：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：

PART4 需求变更

| 变更提交日期 |  | 变更提出人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更原因说明 |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |

需求方分管领导确认：

产品经理：				                  项目/需求负责人：

研发副总经理/总经理助理：

研发总经理批准：