物联网通讯板（接口）说明

文档修改记录

| 序号 | 设计人 | 版本 | 创建时间 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金小平 | V1.0 | 2021-09-07 | 初稿 |
| 2 | 金小平 | V1.1 | 2021-10-22 | 网络信息增加联网成功代码。 |
| 3 | 李荣瑾 | V1.2 | 2023-06-01 | 联网参数增加移动Onenet平台相关参数 |
| 4 | 金小平 | V1.3 | 2023-12-08 | 网络信息增加模组型号、运营商信息 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

目录

文档修改记录	- 2 -

目录	- 3 -

1. 概述	- 4 -

2. 功能描述	- 4 -

2.1电源	- 4 -

2.2接口说明	- 4 -

2.3工作流程说明	- 5 -

3. 协议	- 6 -

1) 帧结构	- 6 -

2) 控制码	- 6 -

3) 命令码	- 6 -

4) 联网参数定义	- 7 -

5) 网络信息定义	- 7 -

6) 程序升级	- 8 -

- 概述

该协议用于智能控制模块与通讯模块之间数据交互。

- 功能描述

2.1电源

CAT.1/CAT.4：7.2V[(ER+SPC)*2]锂电池供电

NB：3.6V(ER+SPC)锂电池供电

2.2接口说明

计量板和智能主控板之间设有一组供电接口、一组UART接口和两个IO。

供电接口由主控板控制向通讯板供电；

UART接口用于两板之间数据交互；

两个IO用于主控板控制通讯板（必要时使用）。

2.3工作流程说明

- 协议

本协议多字节数据均高字节在前。

- 帧结构

| 序号 | 说明 | 代码 | 长度（字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧起始符 | 0x68 | 1 |
| 2 | 控制码 | Ctrl | 1 |
| 3 | 命令码 | CMD | 1 |
| 4 | 数据长度 | L | 1 |
| … | 数据 | Data | L |
| L+5 | 和校验 | CS | 1 |
| L+6 | 帧结束符 | 0x16 | 1 |

- 控制码

| BIT7 | BIT6~BIT1 | BIT0 |
| --- | --- | --- |
| 方向 0：主控板发送到通讯板（下行） 1：通讯板发送到主控板（上行） | 保留 | 保留 |

- 命令码

| 命令码 | 说明 | 数据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下行 | 上行 |
| 0x01 | 通讯板启动成功 | - / | - 通讯板程序版本，3Byte - 0x01 0x02 0x03表示V1.2.3 |
| 0x02 | 联网参数 | 联网参数 | - 0-成功，1-失败 |
| 0x03 | 网络信息 | / | 网络信息 |
| 0x04 | ASCII，主控板直接输出到调试串口 | / | 调试信息 |
| 0x05 | 断网 | 空 | - 0-成功，1-失败 |
| 0x06 | 进入PSM模式(仅限NB) | 空 | 0-成功，1-失败 |
| 0x20 | 切换串口波特率(baud ) 取值为通信波特率除以1200；如8表示9600 | 1Byte， 波特率/1200 | 1Byte，当前波特率/1200 |
| 0x21 | 下载升级文件(多帧) | 升级文件 | 0-成功，1-失败 |

- 联网参数定义

| 数据 | 格式 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连网协议 | Char | 1 | 0-TCP，1-UDP，2-COAP，3-MQTT， 4-LwM2M(OneNet)，5-LwM2M(AEP) |
| 连网方式 | Char | 1 | - IP连接 - 域名连接 |
| IP | Char | 4 | 73 EC 85 42 表示115.236.133.66 连网方式为1时，此项不占空间 |
| 域名长度 (L_Domain) | Char | 1 | 连网方式为0时，此两项不占空间 连网方式为1时，L_Domain不允许为0 |
| 域名 | ASCII | L_Domain |  |
| Port | Short | 2 | 高字节在前，1F 4D 表示8013端口 |
| APN长度 (L_APN) | Char | 1 | L_APN≤50 此参数值为0时，通讯板需根据模组类型使用默认参数 |
| APN | ASCII | APN | L_APN为0时此项不占空间 |
| 用户名长度 (L_UserName) | Char | 1 | L_UserName≤32 此参数值为0时，通讯板需根据模组类型使用默认参数 |
| 用户名 | ASCII | L_UserName | L_UserName为0时此项不占空间 |
| 密码长度 (L_Password) | Char | 1 | L_Password≤32 此参数值为0时，通讯板需根据模组类型使用默认参数 |
| 密码 | ASCII | L_Password | L_Password为0时此项不占空间 |
| 鉴权类型 authentication | Char | 1 | 0-NONE 1-PAP 2-CHAP 3-PAP_OR_CHAP |
| 平台类型 | Char | 1 | 0: 各省平台；1：全国平台 （NB移动平台时此字段有效） |
| Object ID | Unsigned Short | 2 | 对象ID （NB移动平台时此字段有效） |
| Resource ID_UP | Unsigned short | 2 | 资源ID （NB移动平台时此字段有效） |
| Resource ID_Down | Unsigned short | 2 | 资源ID （NB移动平台时此字段有效） |
| ValueType_UP | Char | 1 | - String;2-Opaque;3-Integer; - 4-Float;5-Bool;6-hex-str |
| ValueType_Down | Char | 1 | 同上 |

- 网络信息定义

网络信息每次只发一个，数据域格式为：信息代码+信息内容。

如：68 01 03 02 04 10 82 16,表示CSQ的RSSI值为16。

| 信息类型 | 信息代码 | 信息内容格式 | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联网状态 | 0 | Hex | 1 | - 联网成功,进入透传模式 - 失败 - 网络附着成功 - 网络附着失败 - 注册成功（NB平台） - [直接发联网成功(0)] - 注册失败（NB平台） |
| IMEI | 1 | ASCII | 15 | 国际移动设备识别码 |
| IMSI | 2 | ASCII | 15 | 国际移动用户识别码 |
| ICCID | 3 | ASCII | 20 | 集成电路卡识别码 |
| CSQ | 4 | unsigned char | 1 | 接收信号强度指示(RSSI) |
| SNR | 5 | char | 1 | 信噪比 |
| SINR | 6 | char | 1 | 信号与干扰加噪声比 |
| ECL | 7 | unsigned char | 1 | 覆盖等级 |
| EARFCN | 8 | unsigned short | 2 | 中心频点 |
| Cell ID | 9 | unsigned long | 4 | 基站小区标识 |
| PCI | 10 | unsigned long | 4 | 物理小区标识 |
| RSRP | 11 | short | 2 | 参考信号接收功率 |
| RSRQ | 12 | short | 2 | 参考信号接收质量 |
| DateTime | 13 | BCD | 6 | YYMMDDHHmmSS |
| 模组型号 | 14 | ASCII | 1+N | 1字节长度+模组型号字符串 |
| 运营商 | 15 | char | 1 | 0-移动，1-电信，2-联通 |

- 程序升级

| 数据 | 格式 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前帧 | unsigned short | 2 | - 从1开始，低字节字在前 |
| 总帧数 | unsigned short | 2 | - 低字节字在前 |
| 数据 | Hex | n | - 长度可变，通常建议256的整数倍 |